MD-398主要技术指标:         

                 彩屏ＤＭＲ单段双显双待数字对讲机
	模式及规范

	数字模式
	产品符合ＤＭＲ标准Ｔier I&II相关规定

	模拟模式
	模拟对讲机相关的技术规范

	技术特点

	频率范围
	400-470MHz

	可扩展范围
	450-520MHz　

136-174MHz

220-260MHz　

245-245.9875MHz

	信道容量
	256个

	工作电压
	7.2V

	工作温度
	-30℃~+60℃

	储存温度
	-40℃~+85℃

	电池工作时间

	模拟：15小时；数字：25小时

	电池
	Ｌi-ion锂电池

	接收

	频率范围
	400~470MHz

	信道间隔
	12.5KHz

	频率稳定度
	+/－1.0ppm

	模拟灵敏度
	0.35uV/-116dBm(20dB SINAD

	
	0.22uV/-120dBm(典型)

	数字灵敏度
	0.3uV/-117.4dBm(BER5%)

	
	0.7uV/-110dBm(BER1%)

	互调
	TIS603C:65dB
ETSI:65dB

	邻道选择性
	TIA603C:60dB@12.5KHz
ETSI：60dB＠12.5KHz


	共信道抑制
	12dB＠12.5KHz

	杂散响应抑制
	TIA603C：70dB　ETSI:70dB

	接收杂散辐射


	小于-57dBm@1GHz,大于-47dBm@1GHz

	阻塞
	84dB

	额定音频功率
	1W

	音频响应
	+1dB~-3dB

	音频失真
	小于等于3%

	发射

	频率范围
	400-470MHz

	信道间隔
	12.5KHz

	频率稳定度
	+/-1.5ppm

	发射功率
	低：4W　　高：8W

	调频噪声
	-40dB@12.5KHz

	发射杂散辐射
	小于-36dBm@1GHz,大于-30dBm@1GHz

	邻道功率
	-60dB@12.5KHz

	ＦＭ调制方式
	12.5KHz:11F0F3E

	4ＦＳＫ数字调制方式
	12.5KHz(data only):7K60FXD

12.5KHz(data+voice):7K60FXE

	调制限制
	2.5KHz@12.5KHz

	音频响应
	+1dB~-3dB

	额定音频失真
	小于等于3%

	数字协议
	ETSITS102361-1,-2,-3

	数字语音编解码
	AMBE+2TM


	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
	
	

	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


